RFID 上位机软件使用手册

目录

RFID 上位机软件使用手册	1

1.	界面介绍：	1

2.简单上手：	4

3．标签操作示例：	7

- 界面介绍：

RFID上位机软件总共有6个界面，分别为基本参数设置界面、射频参数设置界面、实时模式盘存标签界面、缓存模式盘存标签界面、操作标签界面、串口数据发送和显示界面：

图1.1. 基本参数设置界面

图1.2. 射频参数设置界面

图1.3. 实时模式盘存标签界面

图1.4. 缓存模式盘存标签界面

图1.5. 操作标签界面

图1.6. 串口数据显示操作界面

2.简单上手：

以单天线、跳频模式、实时盘存测试为例，需要如下几个步骤：

- 选择天线版本然后连接读写器，通过下方状态界面可以看到连接成功;

- 切换界面到射频参数设置界面，设置跳频参数；首先读取各项参数

可以看到读取到读写器当前频率是900MHz 频道间隔为25、频点数量为1，此时读写器的模式为单频点模式

我们想要设置跳频范围为902MHz~928MHz频率 频道间隔为1MHz的话 设置如下图：

说明：频道间隔最小只能为25KHz、1MHz的步进宽度就是 1000 所以频道间隔为1000

- 开始实时盘存

界面切换到实时模式盘存标签界面，点击开始盘存

可以看到当前界面显示已经盘存的标签总数，每秒回复的标签速度，和累计返回数据，以及标签列表的数据

3．标签操作示例：

如下图所示，是标签操作界面：

下面以标签读写为例，演示操作过程：

- 选择标签操作类型，这里我们选择多标签操作，就是所有读到的标签都选择进行读写操作，（如果选择单标签操作的话就是只操作选择的标签，标签列表内容从实时盘存的标签列表里自动获取）

- 选择标签操作类型后，就开始配置读写标签参数了，首先选择操作标签的内存块，有密码区、EPC区、TID区、USER区这四个分类，然后填入访问密码，（读标签是不需要访问密码的）、起始地址、数据长度，如果是写标签的话还需要选择写入的方式，有块写入和普通写入2种方式，（大部分标签只支持普通写入，所以块写入无效）

读标签：

写标签：

写标签成功后会在界面上显示写入成功

写入失败会在下方的操作记录中打印出失败的原因：

注意事项：

在操作标签写的时候，建议将功率设置稍微小一点，最好是天线面板附近只有一张标签，提高成功写入的概率