|  | UC8088 |
| --- | --- |
| ADC & DAC 参考手册 |  |

简介

辅助ADC

UC8088的辅助ADC（AUX_ADC，ADC默认表示AUX_ADC）电路原理框图如下图所示。包含模拟路由器、缓冲器（Buffer）、单转双buffer（S2D）和逐次逼近型ADC（SAR-ADC）组成。

SAR-ADC 位宽为12bit，最高采样率可以到360KSPS（360K、180K，90K，45K四个档位可选，可以通过寄存器来修改ADC的时钟频率），8088一共有4个通道连接到辅助ADC，第一路是温度传感器部分电路，第二、第三、第四通道分别为IN_A_CHANNEL、IN_B_CHANNEL，IN_C_CHANNEL为片外输入信号通道，与第二、三通道片外信号直接输入不同的是，第四通道片外信号进入片内后经过PGA放大后再送到辅助ADC进行量化，PGA增益范围为（0.915~30dB），可由寄存器进行控制。另外还有一路电池电压检测通路，该电压是由电池电压进行分压（默认值是除以2.8，该值可由寄存器进行选择）后送入到ADC通路。辅助ADC的输入电压范围为0.1V~AVDD_CAP-0.1，参考电压即为AVDD_CAP。

音频DAC和辅助DAC

UC8088提供两个几乎一模一样的DAC，区别在于音频DAC（AUDIO_DAC，DAC默认表示AUDIO_DAC）的输入数据使用了2M Hz。音频DAC采样率最大支持2Msps(Million Samples per Second)，采样时钟由系统时钟分频产生，分频系数保存在寄存器中。常见的情况是系统时钟频率取131Mhz，分频系数取100（寄存器配置值99），此时DAC采样频率为1.31Msps）时钟进行了采样再进行数模转换，辅助DAC(AUX_DAC)使用时采样率很低，就没有采用固定时钟进行采样，而是对输入的数字信号直接进行数模转换。两个DAC的位宽都是10bit。输出电压范围均为0.1V~AVDD_CAP(模拟参考电压)-0.1V，电流驱动能力不超过1mA。

寄存器描述

UC8088芯片ADC/DAC寄存器在系统寻址空间中的基地址为0x1A109000，共有9个相关寄存器。

| - 名称 | - 偏移地址 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| - ADC_CTRL0 | - 0x0 | - ADC控制寄存器1 |
| - ADC_CTRL1 | - 0x4 | - ADC控制寄存器2 |
| - ADDA_IRQ_CTRL | - 0x8 | - ADC和DAC中断使能 |
| - ADC_FIFO_READ | - 0xC | - ADC FIFO读寄存器 |
| - DAC_FIFO_WRITE | - 0x10 | - DAC FIFO写寄存器 |
| - ADC_FIFO_CTRL | - 0x14 | - ADC FIFO控制寄存器 |
| - DAC_FIFO_CTRL | - 0x18 | - DAC FIFO控制寄存器 |
| - DAC_CLK_DIV | - 0x1C | - DAC时钟分频控制寄存器 |
| - AUX_DAC_LV | - 0x20 | - 辅助DAC输出电平设置值 |

ADC_CTRL0	(偏移地址:0x00)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | CHN_INSIDE_EN | 读/写 | 1 | ADC信号通道选择内部集成温度检测模块信号，高电平使能 |
| 30 | CHN_A_EN | 读/写 | 0 | ADC信号通道选择芯片外部信号通道A，高电平工作 |
| 29 | CHN_B_EN | 读/写 | 0 | ADC信号通道选择芯片外部信号通道B，高电平工作 |
| 28 | CHN_C_EN | 读/写 | 0 | ADC信号通道选择芯片外部信号通道C，高电平工作 |
| 27 | TEMP_VCM_EN | 读/写 | 0 | TEMP模块共模电压使能信号，高电平工作 |
| 26 | TMPA_EN | 读/写 | 0 | 体温检测模块使能信号，高电平工作 |
| 25 | TMPB_EN | 读/写 | 0 | 环境温度检测模块使能信号，高电平工作 |
| 24 | TMPC_EN | 读/写 | 0 | 片内温度检测模块使能信号，高电平工作 |
| 23 | TEMP_INSIDE_EN | 读/写 | 0 | 芯片内部温度检测模块顶层使能信号。高电平工作。 |
| 22 | S2D_EN | 读/写 | 0 | 单转双模块使能信号，高电平工作。 |
| 21 | LDO_EN | 读/写 | 0 | ADC_TEMP模块供电LDO使能信号，高电平工作。 |
| 20 | LDO_DAC_EN | 读/写 | 0 | 音频DAC供电LDO使能信号 |
| 19 | - | - | - | 保留位 |
| 18 | ADC_EN | 读/写 | 0 | ADC使能信号，高电平工作 |
| 17 | - | - | - | 保留位 |
| 16 | - | - | - | 保留位 |
| 15 | DAC_EN | 读/写 | 0 | DAC使能信号，高电平使能工作，低电平关掉 |
| 14 | DAC_CTL_EN | 读/写 | 0 | AUX_DAC使能信号，高电平使能工作，低电平关掉 |
| 13 | - | - | - | 保留位 |
| 12 | - | - | - | 保留位 |
| 11 | DAC_IMAX_SEL | 读/写 | 0 | DAC大电流（高速）模式使能信号，高电平使能工作。 |
| 10 | DAC_IMAX_CTL_SEL | 读/写 | 0 | AUX_DAC输出BUFF大电流模式使能。高电平大电流模式。 |
| 9 | - | - | - | 保留位 |
| 8 | ADC_RST | 读/写 | 0 | ADC数字电路复位信号，低电平复位。 |
| 7 | - | - | - | 保留位 |
| 6 | ADC_IMAX_SEL | 读/写 | 0 | ADC比较器大电流模式选择，高电平选择大电流模式 |
| 5:0 | - | - | - | 保留位 |

ADC_CTRL1	( 偏移地址:0x04)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:30 | TMP_A_VF | 读/写 | 00 | 体温检测模块内部参考电压选择。 00:400mV,01:600mV,10:800mV,11:1V |
| 29 | TMP_INSIDE_RA | 读/写 | 0 | 体温检测模块内部电阻选择控制信号，1: 选择内部电阻，0: 片外电阻 |
| 28 | - | - | - | 保留位 |
| 27:26 | AUXADC_CLKDIV_C | 读/写 | 10 | ADC输入时钟频率控制。00: /4; 01: /8; 10: /16; 11: /32 |
| 25:24 | TMP_B_VF | 读/写 | 00 | 环境温度检测模块内部参考电压选择。 00:200mV,01:400mV,10:600mV,11:800mV |
| 23 | - | - | - | 保留位 |
| 22:21 | TMP_PGA | 读/写 | 00 | 温度检测模块PGA增益设置: 00：4倍, 01:12倍, 10: 8倍, 11: 16倍 |
| 20:18 | S2D_VCM_TRM | 读/写 | 000 | 共模电压TRIM控制信号 |
| 17 | S2D_IB_SEL | 读/写 | 0 | 单转双BUFFER电流选择，高电平偏置电流选择5uA， 低选择1uA。 |
| 16 | - | - | - | 保留位 |
| 15:11 | PGA | 读/写 | 0 | C 通道PGA的增益控制。增益最大为11000（gain=30dB） |
| 10:7 | LDO_TRM | 读/写 | 0011 | LDO输出电压调节。全0输出电压最小，全1输出电压最大 |
| 6:3 | LDO_DAC_TRM | 读/写 | 0000 | AUX_DAC_LDO输出电压大小调节。 |
| 2 | BATTERY_CHN_EN | 读/写 | 0 | 电池电量信号输入ADC通道使能，高电平选择打开通道（注意：当选择该通道时，还需要同时将地址为0x1A104228的寄存器的bit4置1） |
| 1:0 | - | - | - | 保留位 |

ADDA_IRQ_CTRL	( 偏移地址:0x08)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:2 | - | - | - | 保留位 |
| 1 | DACIE | 读/写 | 0 | DAC中断使能 |
| 0 | ADCIE | 读/写 | 0 | ADC中断使能 |

ADC_FIFO_READ	( 偏移地址:0x0C)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:12 | - | - | - | 保留位，读0 |
| 11:0 | ADC_FIFO | 只读 | 0 | ADC数据FIFO只读端口 |

DAC_FIFO_WRITE	( 偏移地址:0x10)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:10 | - | - | - | 保留位，写无效 |
| 9:0 | DAC_FIFO | 只写 | 0 | 10比特 DAC FIFO写端口 |

ADC_FIFO_CTRL	( 偏移地址:0x14)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | FIFO_CLR | 写 | 0 | 置1清空FIFO |
| 30:21 | RSVED | 只读 | 0 | 保留位 |
| 20 | FIFO_OV | 只读 | 0 | FIFO 溢出标志位 |
| 19 | FIFO_EPT | 只读 | 1 | FIFO空状态位 |
| 18 | FIFO_FULL | 只读 | 0 | FIFO满状态位 |
| 17 | ThHIGH | 只读 | 0 | 高于水线阈值指示位 |
| 16 | ThLOW | 只读 | 1 | 低于水线阈值指示位 |
| 15:8 | Watermark | 读/写 | 10000000 | 水线阈值 |
| 7:0 | BufferCNT | 只读 | 0 | FIFO中数据项数 |

DAC_FIFO_CTRL	( 偏移地址:0x18)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | FIFO_CLR | 写 | 0 | 置1清空FIFO |
| 30:21 | RSVED | 只读 | 0 | 保留位 |
| 20 | FIFO_OV | 只读 | 0 | FIFO 溢出 |
| 19 | FIFO_EPT | 只读 | 1 | FIFO空状态位 |
| 18 | FIFO_FULL | 只读 | 0 | FIFO满状态位 |
| 17 | ThHIGH | 只读 | 0 | 高于水线阈值指示位 |
| 16 | ThLOW | 只读 | 1 | 低于水线阈值指示位 |
| 15:8 | Watermark | 读/写 | 10000000 | 水线阈值 |
| 7:0 | BufferCNT | 只读 | 0 | FIFO中数据项数 |

DAC_CLK_DIV		( 偏移地址:0x1C)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:16 | - | - | - | 保留位 |
| 15:3 | DIV | 读/写 | 0 | DAC分频系数的高13位。DAC分频系数的低2位固定为‘10’（即2）,以保证最低的分频系数 |
| 2:0 | - | - | - | 保留位 |

AUX_DAC_LV		( 偏移地址:0x20)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:10 | - | - | - | 保留位，写无效 |
| 9:0 | LEVEL | 读/写 | 0 | AUX_DAC电压转换DAC值 |