|  | UC8088 |
| --- | --- |
| 事件控制器（EVTC）参考手册 |  |

事件控制器（EVTC）

EVTC简介

EVTC是事件控制器模块，用于事件源状态挂起、使能事件源，屏蔽事件源，及主动提起事件源。事件触发后，可用于退出CPU-GATED低功耗模式，此处可参考PMU章节。

EVTC 主要特征

最多支持32个事件源

支持事件源的主动提起和屏蔽

支持事件源状态挂起

EVTC 功能与操作说明

事件使能

若需要使能指定的事件源，来作为CPU-GATED模式的唤醒信号，只需在事件控制器中设置事件使能寄存器（EE）对应的使能位。

事件源主动提起和屏蔽

软件设定事件提起寄存器（ES），可以马上提起相应的事件源，且事件源状态挂起寄存器（EP）被更新; 设定事件屏蔽寄存器（EM)，可以屏蔽相应的事件源，且事件源状态挂起寄存器（EP）被更新。

修改事件源状态挂起寄存器

软件修改事件源状态挂起寄存器，可用于修改或者清除事件源状态挂起寄存器内保存的事件状态，以配合后续事件操作。

    - 1.3.4    事件源序号及功能对照表

事件控制器的所有寄存器，均是按照以下顺序排列对应的事件源，此顺序亦跟中断源的顺序完全一致。

| BIT位 | 事件序号 | 事件源 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | RTC闹钟事件 |
| 1 | 1 | CCE事件 |
| 2 | 2 | 脉冲计数器比较事件 |
| 3 | 3 | UDMA传送完成事件 |
| 4 | 4 | 访问权限拒绝事件 |
| 5 | 5 | 保留5 |
| 6 | 6 | 保留6 |
| 7 | 7 | 保留7 |
| 8 | 8 | 保留8 |
| 9 | 9 | 保留9 |
| 10 | 10 | 保留10 |
| 11 | 11 | 保留11 |
| 12 | 12 | 保留12 |
| 13 | 13 | 保留13 |
| 14 | 14 | 保留14 |
| 15 | 15 | 保留15 |
| 16 | 16 | 保留16 |
| 17 | 17 | 保留17 |
| 18 | 18 | 保留18 |
| 19 | 19 | 保留19 |
| 20 | 20 | ADC水线事件 |
| 21 | 21 | DAC水线事件 |
| 22 | 22 | I2C事件 |
| 23 | 23 | UART0事件 |
| 24 | 24 | UART1事件 |
| 25 | 25 | GPIO事件 |
| 26 | 26 | SPIM读/写水线事件 |
| 27 | 27 | SPIM传输完成事件 |
| 28 | 28 | TIMER0溢出事件 |
| 29 | 29 | TIMER0比较事件 |
| 30 | 30 | TIMER1溢出事件 |
| 31 | 31 | TIMER1比较事件 |

EVTC 寄存器

寄存器基址：0x1A104100

EVT_EN(EE,偏移地址：0x00)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | EE | RW | 0 | 事件源使能。相应位被设为“1”时，对应的事件源被允许在事件源状态挂起寄存器中挂起，从而触发退出CPU-GATED模式。 |

EVT_PENDING(EP,偏移地址：0x04)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | EP | RW | 0 | 事件源状态挂起。当有事件源触发时，此寄存器会挂起该事件源，且退出CPU-GATED模式。可以软件修改或清除此寄存器中保存的事件源状态。 |

EVT_SET(ES,偏移地址：0x08)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | ES | W | 0 | 事件源提起。相应位被设为“1”时，对应的事件源被主动提起，事件源状态挂起寄存器会立即更新。 |

EVT_MASK(EM,偏移地址：0x0C)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | EM | RW | 0 | 事件源屏蔽。相应位被设为“1”时，对应的事件源被屏蔽，即便此时对应EVT_SET寄存器的位被设为“1”，事件状态挂起寄存器不会立即更新。 |