|  | UC8088 |
| --- | --- |
| GPIO 参考手册 |  |

通用I/O（GPIO）总述

简介

GPIO控制器可以驱动或者获取信号/数据。通过配置相应的寄存器，可以定义I/O的功能、方向、状态以及中断。

主要特征

受控I/O 个数为29

I/O输入/输出可配

输入/输出状态可配：上拉、浮空

所有I/O均可作为中断源，触发方式可配：低电平、高电平、上升沿、下降沿

I/O功能多重复用

功能与操作说明

输入/输出配置

配置GPIO_DIR寄存器相应的位，可将对应的通用IO设为输入或者输出。

若是当前为某些特定的复用功能，则GPIO_DIR中的配置可能会无效，此时IO方向由对应的硬件逻辑直接接管，如QSPI。

输入/输出状态配置

配置PAD_CFG寄存器相应的位，可将对应的通用IO设为上拉输入/输出；若不配置，默认为浮空状态。

GPIO中断

若需要产生GPIO中断信号，需要先打开中断使能总开关，即status寄存器中的mie位；同时在中断控制器中设置中断使能寄存器对应的使能位。此处可参考status寄存器和中断控制寄存器章节内容。 然后，设定GPIO控制器中的INT_EN、INT_TYPE0、INT_TYPE1寄存器来配置IO中断使能和中断信号触发方式。

GPIO功能复用

配置PAD_MUX寄存器对应的位，可将IO复用为其它特定的功能。复用功能对照表如下：

| GPIO | 复用功能 | GPIO | 复用功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO0 | SPI_SDO(烧录调试口，慎用) | GPIO24 | AUX UART, UART_RX |
| GPIO1 | SPI_SDI(烧录调试口，慎用) | GPIO25 | AUX UART, UART_TX |
| GPIO2 | SPI_SCK(烧录调试口，慎用) | GPIO26 | PWM, PWM_OUT0 |
| GPIO3 | I2C, SCL | GPIO27 | PWM, PWM_OUT1 |
| GPIO4 | I2C, SDA | GPIO28 | PWM, PWM_OUT2 |
| GPIO5 | SMARTCARD, TRX | GPIO29 | PWM, PWM_OUT3 |
| GPIO6 | SMARTCARD, CLK |  |  |
| GPIO7 | SMARTCARD, RST |  |  |
| GPIO8 | SPI MASTER, CLK |  |  |
| GPIO9 | SPI MASTER, SDO0 |  |  |
| GPIO10 | SPI MASTER, SDO1 |  |  |
| GPIO11 | SPI MASTER, SDO2 |  |  |
| GPIO12 | SPI MASTER, SDO3 |  |  |
| GPIO13 | SPI MASTER, CSN0 |  |  |
| GPIO14 | SPI MASTER, CSN1 |  |  |
| GPIO15 | SPI MASTER, CSN2 |  |  |
| GPIO16 | SPI MASTER, CSN3 |  |  |
| GPIO17 | UART, UART_RTS |  |  |
| GPIO18 | UART, UART_DTR |  |  |
| GPIO19 | UART, UART_CTS |  |  |
| GPIO20 | UART, UART_DSR |  |  |
| GPIO21 | UART, UART_TX |  |  |
| GPIO22 | UART, UART_RX |  |  |

GPIO 寄存器

寄存器基址：0x1A101000

PAD_DIR(PD,偏移地址：0x0000)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | PDV | RW | 0 | GPIO输入/输出方向控制。0为输出，1为输入。 |

PAD_IN(PI,偏移地址：0x0004)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | PIV | RW | 0 | 相应GPIO输入值。 |

PAD_OUT(PO,偏移地址：0x0008)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | POV | RW | 0 | 相应GPIO输出值。 |

INT_EN(IE,偏移地址：0x000C)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | INV | RW | 0 | 相应GPIO中断使能。1为使能，0为除能。 |

INT_TYPE0(IT0,偏移地址：0x0010)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | IT0V | RW | 0 | 相应GPIO中断触方式配置0。需与IT1配合使用。见表格xxx。 |

INT_TYPE1(IT1,偏移地址：0x0014)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | IT1V | RW | 0 | 相应GPIO中断触方式配置1。需与IT0配合使用。见表格xxx。 |

表xxx:

| IT0V | IT1V | GPIO中断，信号触发方式 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 高电平触发 |
| 1 | 0 | 低电平触发 |
| 0 | 1 | 上升沿触发 |
| 1 | 1 | 下降沿触发 |

INT_STATUS(IS,偏移地址：0x0018)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | ISV | RO | 0 | 记录触发中断的GPIO号。软件读取后，硬件自动复位此寄存器。 |