|  | UC8088 |
| --- | --- |
| I2C参考手册 |  |

I2C总线

I2C简介

I2C(芯片间)总线接口连接微控制器和串行I2C总线。它提供多主机功能，控制所有I2C总线特定的时序、协议、仲裁和定时。I2C是两线双向串行总线，它提供了一种简单而有效的方法在设备之间进行数据交换。

I2C 主要特征

并行总线/I2C总线协议转换器

多主机功能：该模块既可做主设备也可做从设备

I2C主设备功能，产生时钟，产生起始和停止信号

I2C从设备功能，可编程的I2C地址检测，停止位检测

产生和检测7位和10位地址和广播呼叫

支持不同的通讯速度，标准速度（100Kbps），快速（400Kbps），高速（3.5Mbps）

状态标志，字节发送结束标志，I2C总线忙标志

错误标志，主模式的仲裁丢失，地址/数据传输后的应答（ACK）错误

2个中断向量，1个中断用于地址/数据通讯成功，1个中断用于错误

I2C 功能与操作说明

概述

图1 I2C框图

通常I2C通过2个引脚与外部器件相连：

SCL：I2C设备串行时钟线，必须上拉。

SDA：I2C设备串行数据线，必须上拉。

数据发送与接收

设备配置为I2C主模式，配置步骤如下：

配置GPIO复用，复用为I2C功能

通过I2C的CPR寄存器定义时钟波特率

通过I2C的CTR寄存器的[7]使能I2C设备

通过I2C的TXR寄存器定义发送地址和读写操作

通过I2C的CDR寄存器的[7]产生开始信号

通过I2C的STR寄存器的[7]监测应答

通过I2C的TXR寄存器定义发送数据

通过I2C的CDR寄存器的[4]定义写命令

通过I2C的STR寄存器的[7]监测应答

通过I2C的CDR寄存器的[6]产生停止信号

设备配置为I2C模式，时序图如下：

图2 I2C通信

I2C 寄存器

寄存器基址：0x1A105000

Prescale (CPR,偏移地址：0x0)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:16 | - | - | - | 保留位。 |
| 15:0 | CLKDIV | RW | 0 | 分频寄存器，由于I2C硬件结构分频需要5*SCL；计算方式如下：prescale = apb_clk/5 * SCL -1,apb_clk默认为131M |

Control (CTR,偏移地址：0x04)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31：8 | - | - | - | 保留位 |
| 7 | EN | RW | 0 | I2C设备使能位，set 1，enable；set 0，disable |
| 6 | IEN | RW | 0 | I2C中断使能位，set 1，enable；set 0，disable |
| 5：0 | - | - | - | 保留位 |

Receive (RER,偏移地址：0x08)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:8 | - | - | - | 保留位 |
| 7:0 | RER | R | 0 | I2C接收数据 |

Status (STR,偏移地址：0x0C)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | RxACK | R | 0 | 1没有接收到应答，0接收到应答 |
| 6 | BUSY | R | 0 | I2C模块忙 |
| 5 | AL | R | 0 | 仲裁丢失 |
| 4：2 | - | - | - | 保留位 |
| 1 | TIP | R | 0 | 1正在发送，0发送完成 |
| 0 | IF | R | 0 | TX FIFO写入寄存器。 |

Transmit (TR,偏移地址：0x10)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:8 | - | - | - | 保留位 |
| 7：1 | TRA | W | 0 | I2C发送数据 |
| 0 | CMD | W | 0 | 发送数据时，就是数据0bit; 发送地址时为读写位 1-读操作 0- 写操作 |

Command (COM,偏移地址：0x14)

| 位 | 名称 | 类型 |  | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | STA | W |  | 0 | 产生开始信号 |
| 6 | STO | W |  | 0 | 产生停止信号 |
| 5 | RD | W |  | 0 | 对从设备发起读操作 |
| 4 | WR | W |  | 0 | 对从设备发起写操作 |
| 3 | ACK | W |  | 0 | I2C接收模式时，发送ACK（0），或者NACK（1） |
| 2：1 | - | - |  | - | 保留位 |
| 0 | IACK | W |  | 0 | Set 1,清除中断 |

注：STA，STO，RD，WR，和IACK自动清理0