|  | UC8088 |
| --- | --- |
| 中断控制器（INTC）参考手册 |  |

中断控制器（INTC）

INTC简介

INTC是中断控制器模块，用于中断源状态挂起、使能中断源，屏蔽中断源，及主动提起中断源。中断触发后，程序会自动跳入对应的中断服务函数。

INTC 主要特征

最多支持32个中断源

支持中断源的主动提起和屏蔽

支持中断源状态挂起

INTC 功能与操作说明

中断使能

若需要使能指定的中断源，需要先打开中断使能总开关，即MCU mstatus寄存器中的mie位；同时在中断控制器中设置中断使能寄存器（IE）对应的使能位。此处可参考mstatus寄存器章节内容。

中断源主动提起和屏蔽

软件设定中断提起寄存器（IS），可以马上提起相应的中断源，且中断源状态挂起寄存器（IP）被更新; 设定中断屏蔽寄存器（IM)，可以屏蔽相应的中断源，且中断源状态挂起寄存器（IP）被更新。

修改中断源状态挂起寄存器

软件修改中断源状态挂起寄存器，可用于修改或者清除中断源状态挂起寄存器内保存的中断状态，以配合后续中断操作。

    - 1.3.4    中断源序号及功能对照表

中断控制器的所有寄存器，均是按照以下顺序排列对应的中断源。

| BIT位 | 中断序号 | 中断源 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | RTC闹钟中断 |
| 1 | 1 | CCE中断 |
| 2 | 2 | 保留 2 |
| 3 | 3 | 保留 3 |
| 4 | 4 | 保留 4 |
| 5 | 5 | 保留5 |
| 6 | 6 | 保留6 |
| 7 | 7 | 保留7 |
| 8 | 8 | 保留8 |
| 9 | 9 | 保留9 |
| 10 | 10 | 保留10 |
| 11 | 11 | 保留11 |
| 12 | 12 | 保留12 |
| 13 | 13 | 保留13 |
| 14 | 14 | 保留14 |
| 15 | 15 | 保留15 |
| 16 | 16 | 保留16 |
| 17 | 17 | 保留17 |
| 18 | 18 | 保留18 |
| 19 | 19 | 保留19 |
| 20 | 20 | ADC中断 |
| 21 | 21 | DAC中断 |
| 22 | 22 | I2C中断 |
| 23 | 23 | UART0中断 |
| 24 | 24 | UART1中断 |
| 25 | 25 | GPIO中断 |
| 26 | 26 | SPIM读/写水线中断 |
| 27 | 27 | SPIM传输完成中断 |
| 28 | 28 | TIMER0溢出中断 |
| 29 | 29 | TIMER0比较中断 |
| 30 | 30 | TIMER1溢出中断 |
| 31 | 31 | TIMER1比较中断 |

INTC 寄存器

寄存器基址：0x1A104000

INT_EN(IE,偏移地址：0x00)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | IE | RW | 0 | 中断源使能。相应位被设为“1”时，对应的中断源被允许在中断源状态挂起寄存器中挂起，从而触发对应中断服务函数响应。 |

INT_PENDING(IP,偏移地址：0x04)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | IP | RW | 0 | 中断源状态挂起。当有中断源触发时，此寄存器会挂起该中断源，且触发中断服务函数响应。可以软件修改或清除此寄存器中保存的中断源状态。 |

INT_SET(IS,偏移地址：0x08)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | IS | W | 0 | 中断源提起。相应位被设为“1”时，对应的中断源被主动提起，中断源状态挂起寄存器会立即更新。 |

INT_MASK(IM,偏移地址：0x0C)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | IM | RW | 0 | 中断源屏蔽。相应位被设为“1”时，对应的中断源被屏蔽，即便此时对应INT_SET寄存器的位被设为“1”，中断状态挂起寄存器不会立即更新。 |