|  | UC8088 |
| --- | --- |
| Pulse Width Modulation 参考手册 |  |

简介

UC8088 脉冲宽度调制（PWM）模块寄存器定义，使用方式等。

寄存器描述

UC8088芯片共有4组PWM，每组分别包含三个控制寄存器，其寄存器基地址分别如下：

PWM0寄存器基地址：0x1A10B000

PWM1寄存器基地址：0x1A10B010

PWM2寄存器基地址：0x1A10B020

PWM3寄存器基地址：0x1A10B030

PWM_TIMERn 寄存器   ( 偏移地址:0x00)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | CNTR_MAX | RW | 0 | PWM周期计数器时钟个数 |

PWM_CTRLn 寄存器   ( 偏移地址:0x04)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:1 | RSVD | - | 0 | 保留位 |
| 0 | PWM_EN | RW | 0 | PWM 使能 |

PWM_DUTYn 寄存器   ( 偏移地址:0x08)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | PWM_DUTY | RW | 0 | 脉冲高电平持续时钟计数值 |

PWM软件设置参考

- UC8088 PWM脉冲宽度调制器使用系统主时钟为计数时钟源。