|  | UC8088 |
| --- | --- |
| 实时时钟（RTC）参考手册 |  |

实时时钟（RTC）

RTC简介

RTC是一个可使能的低功耗实时时钟模块，它提供一个实时时钟输出，提供一个中断输出，支持异步置位时钟，支持闹钟设定。

RTC 主要特征

最小精度为1秒

时钟范围： XX00年1月1日0时 0分0秒～XX99年12月31日23时59分59秒,支持自动闰年计算

支持年、月、日、星期、时、分、秒闹钟设定，带一个闹钟屏蔽寄存器，可使能闹钟中断功能

可用于低功耗模式的定时唤醒

RTC 功能与操作说明

时钟设置与读取

时钟设置：因为硬件跨时钟域同步的原因，在设置时钟前，需要将待设时钟信息先设定到TIME_SET0、TIME_SET1寄存器里面，然后再设定TIMER_CTRL0寄存器的时钟置数请求位TSR为1，等到时钟设定完成时，TSR位会被硬件自动清零。

时钟读取:因为硬件跨时钟域同步的原因，在读取时钟前，需要将TIMER_CTRL0寄存器的时钟锁存请求位TLR设为1来锁存当前时钟，时钟锁存完成时，TLR位会被硬件自动清零，然后读取TIME0、TIME1寄存器可获得当前锁存的时钟。

闹钟设置

设置闹钟时，只需将待设闹钟信息设定到ALARM_SET0、ALARM_SET1寄存器里面，可以设定ALARM_CTRL寄存器里面的_ALM_MASK位完成对指定时间单位的屏蔽，同时必须使能ALARM_CTRL寄存器里面的ALARM_EN位，闹钟才能生效。

低功耗唤醒

通过设定闹钟时间，可以用于低功耗模式的唤醒，无论是否使能RTC中断功能。

RTC 闹钟中断

若需要闹钟产生中断信号，需要先打开中断使能总开关，即MCU mstatus寄存器中的mie位；同时在中断控制器中设置中断使能寄存器对应的使能位。此处可参考mstatus寄存器和中断控制寄存器章节内容。

RTC 寄存器

寄存器基址：0x1A104300

TIMER_CTRL0(TC0,偏移地址：0x00)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:3 | - | - | - | 保留位 |
| 2 | TLR | RW | 0 | RTC时钟锁存请求。此位设为“1”时，会将当前RTC的时间锁存到时间寄存器中（TIME0和TIME1）。再读取时间前，必须先锁存，才能读到正确的时间。待时间锁存成功后，此位会被硬件自清除。 |
| 1 | TSR | RW | 0 | 时钟置数请求。当设定完待置时间值（TIME_SET0和TIME_SET1）后,再设定此位为“1”，RTC的时间将会置位为设定值。待时间设定成功后，此位会被硬件自清除。 |
| 0 | RDE | RW | 0 | RTC除能。当此位被设为“1”时，RTC Timer停止计数。且其它寄存器此时不能被访问，只能读写此寄存器（TIMER_CTRL0）。若要恢复RTC功能，需将此位设为“0”。 |

TIME0(T0,偏移地址：0x04)

注意：读取此寄存器前，需先进行时钟锁存（设定TIMER_CTRL0.TLR为“1”），以保证读取到正确的时间信息。

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:21 | - | - | - | 保留位。 |
| 20:16 | HOUR | RO | 0 | 时锁存值。范围：0x00～0x17（0～23时） |
| 15:14 | - | - | - | 保留位。 |
| 13:8 | MIN | RO | 0 | 分锁存值。范围：0x00～0x3B（0～59分） |
| 7:6 | - | - | - | 保留位。 |
| 5:0 | SEC | RO | 0 | 秒锁存值。范围：0x00～3B（0～59秒） |

TIME1(T1,偏移地址：0x08)

注意：读取此寄存器前，需先进行时钟锁存（设定TIMER_CTRL0.TLR为“1”），以保证读取到正确的时间信息。

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:23 | - | - | - | 保留位。 |
| 22:16 | YEAR | RO | 0 | 年锁存值。范围：0x00～0x63（xx00~xx99年） |
| 15:12 | MON1 | RO | 0 | 月锁存值。范围：0x1～0xC（1～12月） |
| 11:9 | - | - | - | 保留位。 |
| 8:4 | DAY | RO | 0 | 日锁存值。范围：0x1～0x1F（1～31日） |
| 3 | - | - | - | 保留位。 |
| 2:0 | WEEK | RO | 0 | 星期锁存值。范围：0x1～0x7（星期1～7） |

TIME_SET0(TS0,偏移地址：0x0C)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:21 | - | - | - | 保留位。 |
| 20:16 | HOUR_SET | RW | 0 | 时设定值。范围：0x0～0x17（0～23时） |
| 15:14 | - | - | - | 保留位。 |
| 13:8 | MIN_SET | RW | 0 | 分设定值。范围：0x0～0x3B（0～59分） |
| 7:6 | - | - | - | 保留位。 |
| 5:0 | SEC_SET | RW | 0 | 秒设定值。范围：0x0～0x3B（0～59秒） |

TIME_SET1(TS1,偏移地址：0x010)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:23 | - | - | - | 保留位。 |
| 22:16 | YEAR_SET | RW | 0 | 年设定值。范围：0x0～0x63（xx00～xx99年） |
| 15:12 | MON_SET | RW | 0 | 月设定值。范围：0x1～0xC（1～12月） |
| 8:4 | DAY | RW | 0 | 日设定值。范围：0x1～0x1F（1～31日） |
| 3 | - | - | - | 保留位。 |
| 2:0 | WEEK | RW | 0 | 星期设定值。范围：0x1～0x7（星期1～7） |

ALARM_SET0(AS0,偏移地址：0x014)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:21 | - | - | - | 保留位。 |
| 20:16 | HOUR_ALM_SET | RW | 0 | 时闹钟设定值。范围：0x0～0x17（0～23时） |
| 15:14 | - | - | - | 保留位。 |
| 13:8 | MIN_ALM_SET | RW | 0 | 分闹钟设定值。范围：0x0～0x3B（0～59分） |
| 7:6 | - | - | - | 保留位。 |
| 5:0 | SEC_ALM_SET | RW | 0 | 秒闹钟设定值。范围：0x0～0x3B（0～59秒） |

ALARM_SET1(AS1,偏移地址：0x018)

注意：在同时设定日和星期时，必须保证当前日跟实际星期相一致，否则闹钟不会触发。例如：待设闹钟时间03年5月15日实际为星期四，若此时星期闹钟不设定为0x4,那么此次设定的闹钟将不可能触发。

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:23 | - | - | - | 保留位。 |
| 22:16 | YEAR_ALM_SET | RW | 0 | 年闹钟设定值。范围：0x00～0x63（xx00~xx99年） |
| 15:12 | MON_ALM_SET | RW | 0 | 月闹钟设定值。范围：0x1～0xC（1～12月） |
| 11:9 | - | - | - | 保留位。 |
| 8:4 | DAY_ALM_SET | RW | 0 | 日闹钟设定值。范围：0x1～0x1F（1～31日） |
| 3 | - | - | - | 保留位。 |
| 2:0 | WEEK_ALM_SET | RW | 0 | 星期闹钟设定值。范围：0x1～0x7（星期1～7） |

ALARM_CTRL(AM1,偏移地址：0x01C)

说明：设定此寄存器相应的位，可以使能闹钟且可以屏蔽相应的闹钟设定。若使能闹钟中断，且当前不处于低功耗模式，那么当闹钟触发时，会产生中断信号。

例一：若ALARM_SET1和ALARM_SET0的闹钟设定时间为：03年5月10日星期三，12时25分03秒，而闹钟屏蔽寄位为：7‘1011000。那么，5月每天的12时25分03秒闹钟将会触发。

例二：若ALARM_SET1和ALARM_SET0的闹钟设定时间为：03年5月10日星期三,12时25分03秒，而闹钟屏蔽寄存位为：7’1010000。那么，5月每个星期三的12时25分03秒闹钟将会触发。

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:9 | - | - | - | 保留位。 |
| 8 | ALARM_EN | RW | 0 | 闹钟使能位。 |
| 7 | - | - | - | 保留位。 |
| 6 | YEAR_ALM_MASK | RW | 1 | 年闹钟屏蔽。 |
| 5 | MON_ALM_MASK | RW | 1 | 月闹钟屏蔽。 |
| 4 | DAY_ALM_MASK | RW | 1 | 日闹钟屏蔽。 |
| 3 | WEEK_ALM_MASK | RW | 1 | 星期闹钟屏蔽。 |
| 2 | HOUR_ALM_MASK | RW | 0 | 时闹钟屏蔽。 |
| 1 | MIN_ALM_MASK | RW | 0 | 分闹钟屏蔽。 |
| 0 | SEC_ALM_MASK | RW | 0 | 秒闹钟屏蔽。 |