|  | UC8088 |
| --- | --- |
| 串行外设接口（SPIM）参考手册 |  |

串行外设接口（SPIM）

SPIM简介

串行外设接口(SPI)允许芯片与外部设备以半双工、同步、串行方式通信。此接口仅支持主模式，为外部从设备提供通信时钟(SCK)。通过配置相应的寄存器，可以定义SPI时钟预分配系数、传输模式、Dummy周期、中断功能等。时钟频率最高可达56M，数据宽度32bit，支持QSPI模式。

QSPI是Queued SPI简写，是Motorola公司推出的SPI接口扩展，比SPI应用更加广泛。在SPI协议的基础上，Motorola公司对其功能进行了增强，增加了队列传输的机制，推出了队列串行外围接口协议（即QSPI协议）。QSPI是一种专用的通信接口，连接单、双或四（条数据线）SPI Flash存储介质。最高传输速率是普通SPI总线的4倍，数据宽度同样也是32bit。

警告：由于48引脚封装，IO管脚资源紧张，不支持QSPI。

SPIM 主要特征

支持SPI和QSPI传输模式

SPI读/写 CMD、ADDR、DUMMY、DATA长度均可配置，CMD，ADDR和支持中断功能，可配多种中断触发条件

TX/RX FIFO深度为8,宽度为32Bits

仅支持Master

MSB在前

SPI总线忙状态标志

SPIM 功能与操作说明

概述

图1 SPIM框图

通常SPI通过4个引脚与外部器件相连：

MOSI：SPI模式设备输出引脚，发送数据。

MISO：SPI模式设备输入引脚，接收数据。

SCK：串口时钟引脚，设备输出

CS：片选引脚，设备输出

数据发送与接收

设备配置为SPI模式，配置步骤如下：

配置GPIO复用，复用为SPI功能

通过SPI的CLKDIV寄存器定义时钟波特率

通过SPI的CMD寄存器定义发送命令

通过SPI的ADDR寄存器定义发送地址

通过SPI的LEN寄存器定义发送数据长度，命令长度，地址长度

通过SPI的DUM寄存器的[15:0]定义读操作dummy byte,[31:16]定义写操作dummy byte

读操作通过SPI的STATUS寄存器[0]发起，然后读取STATUS寄存器[20:16]判断是否接收到数据,若FIFO非空,通过RXFIFO读取数据；

通过SPI的STATUS寄存器[28:24]判断发送FIFO是否有空，若FIFO有空，通过TXFIFO写入数据，然后通过STATUA寄存器[1]发送写操作

设备配置为SPI模式，时序图如下：

图2 SPIM数据接收和发送

SPI通信过程，数据在下降沿改变，上升沿锁存，此模块只支持一种时钟相位。MSB在前，若CMD或者ADDR不足32位，需移位到高位。Dummy byte根据外围器件定义，data只支持32bit。

设备配置为QSPI模式，时序图如下：

图2 QSPIM数据接收和发送

QSPI通信过程，数据在下降沿改变，上升沿锁存，此模块只支持一种时钟相位。MSB在前，若CMD或者ADDR不足32位，需移位到高位。QSPI模式CMD需要按bit展开写入CMD寄存器，例如0xEB,展开成为0x11101011。Dummy byte根据外围器件定义，data只支持32bit。

SPI寄存器

寄存器基址：0x1A102000

STATUS(STS,偏移地址：0x00)（此寄存器部分Bit位读/写的功能不一致）

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31：12 | - | - | - | 保留位 |
| 11:8 | CSC | RW | 0 | CS输出选择。四路CS输出信号，可用于四路SPI从设备选择。 |
| 7:5 | - | - | - | 保留位 |
| 4 | CFIFO | W | 0 | 清空读写FIFO的内容。 |
| 3 | QWR | W | 0 | 立即发起QSPI写操作。 |
| 2 | QRD | W | 0 | 立即发起QSPI读操作。 |
| 1 | WR | W | 0 | 立即发起标准SPI写操作。 |
| 0 | RD | W | 0 | 立即发起标准SPI读操作。 |

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31：29 | - | - | - | 保留位 |
| 28：24 | TXTR | R | 0 | 发送FIFO剩余待发数。 |
| 23:21 | - | - | - | 保留位 |
| 20:16 | RXFR | R | 0 | 接收FIFO剩余待读数。 |
| 15：7 | - | - | - | 保留位 |
| 6 | DRX | R | 0 | DATA RX Phase。SPI状态机状态。 |
| 5 | DTX | R | 0 | DATA TX Phase。SPI状态机状态。 |
| 4 | DUMMY | R | 0 | DUMMY Phase。SPI状态机状态。 |
| 3 | MODE | R | 0 | MODE Phase。SPI状态机状态。 |
| 2 | ADDR | R | 0 | ADDR Phase。SPI状态机状态。 |
| 1 | CMD | R | 0 | CMD Phase。SPI状态机状态。 |
| 0 | IDLE | R | 0 | IDLE Phase。SPI状态机状态。 |

CLKDIV(CD,偏移地址：0x04)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:14 | - | - | - | 保留位。 |
| 7:0 | CLKDIV | RW | 0 | SPI时钟分频系数，默认为0，即SPI时钟与主时钟同频。注意：传输过程中不能修改此分频系数。 |

SPICMD (SC,偏移地址：0x08)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | SCV | RW | 0 | SPI CMD寄存器。其有效长度受SPILEN寄存器控制。 |

SPIADR(SA,偏移地址：0x0C)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | SAV | RW | 0 | SPI ADDR寄存器。其有效长度受SPILEN寄存器控制。 |

SPILEN(SL,偏移地址：0x010)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:16 | DLEN | RW | 0 | SPI RD/WR DATA长度配置。 |
| 15:14 | - | - | - | 保留位 |
| 13:8 | ALEN | RW | 0 | SPI ADDR 长度配置。 |
| 7:6 | - | - | - | 保留位。 |
| 5:0 | CLEN | RW | 0 | SPI CMD长度配置。 |

SPIDUM(SDM,偏移地址：0x014)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:16 | WDM | RW | 0 | 写DUMMY数设置。其控制写数据读出前需要额外等待的时钟数。 |
| 15:0 | RDM | RW | 0 | 读DUMMY数设置。其控制读数据读回前需要额外等待的时钟数。 |

TXFIFO(TXF,偏移地址：0x018)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | TXFV | RW | 0 | TX FIFO写入寄存器。 |

RXFIFO(RXF,偏移地址：0x01C)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31：0 | RXFV | RW | 0 | RX FIFO读出寄存器。 |

INTCFG(TNC,偏移地址：0x020)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | CIEN | RW | 0 | 已发/收水线中断使能。 |
| 30 | RIEN | RW | 0 | FIFO待读/发水线中断使能。 |
| 29 | - | - | - | 保留位 |
| 28：24 | RXCWL | RW | 0 | 接收已收水线。若使能已发/收水线中断后，当已收数据大于此个数时，将触发中断。 |
| 23：21 | - | - | - | 保留位 |
| 20：16 | TXCWL | RW | 0 | 发送已发水线。若使能已发/收水线中断后，当已发数据大于此个数时，将触发中断。 |
| 15：13 | - | - | - | 保留位 |
| 12：8 | RXRWL | RW | 0 | 接收待读水线。若使能FIFO待读/发水线中断后，当RX FIFO里面的待读数据大于此个数时，将触发中断。 |
| 7：5 | - | - | - | 保留位 |
| 4：0 | TXRWL | RW | 0 | 发送待发水线。若使能FIFO待读/发水线中断后，当TX FIFO里面的待发数据小于此个数时，将触发中断。 |