|  | UC8088 |
| --- | --- |
| 通用定时器（TIMx）参考手册 |  |

通用定时器（TIMx）

通用定时器简介

通用定时器是由一个通过可编程预分频器驱动的32位计数器构成。它适合多种用途，包含测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获)，或者产生输出波形(PWM)。UC8088系列具有两组定时器，TIM0和TIM1功能完全相同且相互独立。

通用定时器主要特征

32位加计数器

3位可编程(可以实时修改)预分频器，定时器时钟=系统时钟/（预分频系数+1）

两种中断或事件类型可选择，即计数器溢出和比较结果相等触发

通用定时器功能与操作说明

配置TIMx的TRR寄存器初始值

计算定时时间对应的计数值，配置TIMx的CMP寄存器值和CTR寄存器[5:3]预分频系数

配置TIMx的CTR寄存器[0]，使能TIMx

使能定时器中断和总中断

TIMx寄存器

TIM0寄存器基地址：0x1A103000

TIM1 寄存器基地址：0x1A103010

TRR (偏移地址：0x00)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31：0 | TIM | RW | 0 | 当前定时器的计数值 |

CTR (偏移地址：0x04)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31：6 | - | - | - | 保留位 |
| 5:3 | PRE | RW | 0 | 预分频值 |
| 2：1 | - | - | - | 保留位 |
| 0 | TCE | RW | 0 | 使能定时器 |

CMP (偏移地址：0x08)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | CMP | RW | 0 | 比较寄存器值，当CMP寄存器的值为0且TRR寄存器的值计数到0xFFFFFFFF时，TRR寄存器自动清零，触发计数器溢出中断（周期性定时需要重新设置TRR寄存器的值）；当CMP寄存器值不为0且TRR寄存器的值计数到和CMP相等时，TRR寄存器自动清零，触发比较结果相等中断（周期性定时不需要重新设置TRR寄存器的值） |