|  | UC8088 |
| --- | --- |
| 串行外设接口（UART）参考手册 |  |

串行外设接口（UART）

UART简介

通用异步收发器(USRT)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行数据交换。 USRT利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。

UC8088芯片具有两个UART外设用于串口通信。USRT 在应用最多莫过于“打印”程序信息，一般在硬件设计时都会预留一个 USRT 通信接口连接电脑，用于在调试程序是可以把一些调试信息“打印”在电脑端的串口调试助手工具上，从而了解程序运行是否正确、指出运行出错位置等等。

UART主要特征

支持异步通信，调制解调器（CTS/RTS）操作

可编程数据字长度（8位或9位）

可配置停止位-支持1或2个停止位

3个带标志的中断源：发送完成；接收数据有效；接收水线溢出

检验控制：发送校验位，接收数据校验

错误检测标志：校验错误

UART功能与操作说明

概述

图1 UART框图

通常UART通过2个引脚与外部器件相连：

TX：UART模式设备输出引脚，发送数据。

RX：UART模式设备输入引脚，接收数据。

UART寄存器

UART0寄存器基址：0x1A100000

UART1寄存器基址：0x1A100020

寄存器映射表如下：

| LCR[7] | 偏移地址 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | RBR | W | Transmitter Holding Register |
| 0 | 0x00 | THR | R | Receiver Buffer Register |
| 1 | 0x00 | DLL | R/W | Divisor Latch Register(Least Significant Byte) |
| 1 | 0x04 | DLM | R/W | Divisor Latch Register(Most Significant Byte) |
| 0 | 0x04 | IER | R/W | Interrupt Enable Register |
| X | 0x08 | IIR | R | Interrupt Identificatio- n Register |
| X | 0x08 | FCR | W | FIFO Control Register |
| 1 | 0x08 | FCR | R | FIFO Control Register |
| X | 0x0C | LCR | R/W | Line Control Register |
| X | 0x10 | MCR | R/W | Modem Control Register |
| X | 0x14 | LSR | R/W | Line Status Register |
| 1 | 0x18 | MSR | R/W | Modem Status Register |
| 1 | 0x1C | SCR | R/W | Scratch Register |

Transmitter Holding Register (THR,偏移地址：0x00)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:8 | - | - | - | 保留位 |
| 7:0 | THR | W | 0xFF | 发送数据 |

Receiver Buffer Register(RBR,偏移地址：0x00)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:8 | - | - | - | 保留位 |
| 7:0 | RBR | R | 0 | 接收数据 |

注：当LCR[7] = 0时，读寄存器有效

Divisor Latch Register(DLR,偏移地址：0x00)（低有效位）

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:8 | - | - | - | 保留位 |
| 7:0 | DLM | R/W | 0 | 分频器低8位 |

Divisor Latch Register(DLR,偏移地址：0x04)（高有效位）

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:8 | - | - | - | 保留位 |
| 7:0 | DLM | R/W | 0 | 分频器高8位 |

Interrupt Enable Register(IER,偏移地址：0x04)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:4 | - | - | - | 保留位。 |
| 3 | EDSSI | R/W | 0 | 调制解调中断使能;1使能，0不使能 |
| 2 | ELSI | R/W | 0 | 接收fifo水线中断使能；1使能，0不使能 |
| 1 | ETBEI | R/W | 0 | 发送完成中断使能；1使能，0不使能 |
| 0 | ERBFI | R/W | 0 | 接收中断使能；1使能，0不使能 |

Interrupt Identification Register (IIR,偏移地址：0x08)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:4 | - | - | - | 保留位 |
| 3:1 | INTID2 | R | 0 | 中断源 000-调制解调 001-发送成功 010-接收有效 011-接收水线 110-接收超时 |
| 0 | INTPEND | R | 1 | - 中断挂起 - 没有中断挂起 |

FIFO Control Register(FCR,偏移地址：0x08)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:8 | - | - | - | 保留位 |
| 7:6 | RCVR | R/W | 0 | 接收水线设置 00-1 byte 01-4 bytes 10-8 bytes 11-14 bytes |
| 5:3 | - | - | - | 保留位 |
| 2 | XMIT | R/W | 0 | 发送FIFO复位 |
| 1 | RCVR | R/W | 0 | 接收FIFO复位 |
| 0 | FIFOEN | R/W | 0 | FIFO使能 1-使能 0-不使能 |

Line Control Register (LCR,偏移地址：0x0C)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | - | - | 0 | 保留位 |
| 7 | DLAB | R/W | 0 | 分频寄存器访问bit 1-允许访问Divisor Latch Register和FIFO Control Register 0-允许访问RBR,THR,IER,IIR寄存器 |
| 6:4 | - | - | - | 保留位 |
| 3 | PEN | R/W | 0 | 校验使能 1-使能校验 0- |
| 2 | STB | R/W | 0 | 停止位设置 0-1bit停止位 1-2bit停止位 |
| 1:0 | WLS | R/W | 0 | 发送数据长度设置 00-5 bits 01-6 bits 10-7 bits 11-8 bits |

Modem Control Register (LCR,偏移地址：0x10)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | - | - | 0 | 保留位 |
| 7:5 | - | - | - | 保留位 |
| 4 | Loop | R/W | 0 | Loop Back. 1 = Enables loopback. 0 = Disables loopback |
| 3 | Out2 | R/W | 0 | User Output 2. 1 = Drives OUT2N Low. 0 = Drives OUT2N High. |
| 2 | Out1 | R/W | 0 | User Output 1. 1 = Drives OUT1N Low. 0 = Drives OUT1N High |
| 1 | RTS | R/W | 0 | Request To Send. 1 = Drives RTSN Low. 0 = Drives RTSN High. |
| 0 | DTR | R/W | 0 | Data Terminal Ready. 1 = Drives DTRN Low. 0 = Drives DTRN High. |

Line Status Register (LSR,偏移地址：0x14)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | - | - | 0 | 保留位 |
| 7 | Error RCVR | R/W | 0 | 接收错误 |
| 6 | TEMT | R/W | 0x1 | 发送的移位寄存器为空 |
| 5 | THRE | R/W | 0x1 | 发送FIFO为空 |
| 4 | BI | R/W | 0 | Break Interrupt |
| 3 | FE | R/W | 0 | 帧错误；接收缺少停止位 |
| 2 | PEN | R/W | 0 | 校验错误 |
| 1 | OE | R/W | 0 | 溢出错误；读数据寄存器数据没有取走下一个数据又来了。或者FIFO模式下，FIFO已经满了，接收还没有完成 |
| 0 | DR | R/W | 0 | 数据有效 0-数据无效 1-完成数据接收或者发送数据在FIFO里面 |

Modem Status Register (LSR,偏移地址：0x18)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:8 | - | - | 0 | 保留位 |
| 7 | DCD | R/W | X | Data Carrier Detect Complement of DCDN input |
| 6 | RI | R/W | X | Ring Indicator Complement of RIN input |
| 5 | DSR | R/W | X | Data Set Ready Complement of DSRN input |
| 4 | DLAB | R/W | 0 | Clear To Send Complement of CTSN input |
| 3 | DDCD | R/W | 0 | Delta Data Carrier Detect Change in DCDN after last MSR read |
| 2 | TERI | R/W | 0 | Trailing Edge Ring Indicator RIN has changed from a Low to a High |
| 1 | DDSR | R/W | 0 | Delta Data Set Ready Change in DSRN after last MSR read |
| 0 | DCTS | R/W | 0 | Delta Clear To Send Change in CTSN after last MSR read |

Scratch Register (SCR,偏移地址：0x1C)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:8 | - | - | 0 | 保留位 |
| 7:0 | Scratch | R/W | 0 | 保持用户数据 |