|  | UC8088 |
| --- | --- |
| Watch Dog Timer 参考手册 |  |

简介

UC8088芯片看门狗（WDT）定时器寄存器定义，使用方式等。

软件正常运行时，定时清除该定时器，即通常说的喂狗，以保证计时不产生溢出（WDT饿死），触发系统复位操作。

软件可配置该模块使能或去使能。

寄存器描述

UC8088芯片WDT寄存器在系统寻址空间中的基地址为0x1A104400，共三个控制寄存器。

| - 名称 | - 偏移地址 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| - WDT_EN | - 0x0 | - 使能控制 |
| - WDT_INIT_VAL | - 0x4 | - WDT初始值，累加 |
| - WDT_FEED | - 0x8 | - WDT恢复初始值 |

WDT_EN 寄存器   ( 偏移地址:0x00)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:1 | RSVD | - | 0 | 保留位 |
| 0 | WDT_EN | RW | 0 | WDT 使能，置1有效 |

WDT_INIT_VAL 寄存器   ( 偏移地址:0x04)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | INIT_VAL | RW | 0 | WDT 计数器初始值，当看门狗使能后，从该值计数到0xFFFFFFFF时，触发系统复位操作 |

WDT_FEED 寄存器   ( 偏移地址:0x08)

| 位 | 名称 | 类型 | 复位值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:1 | RSVD | - | 0 | 保留位 |
| 0 | FEED | RW | 0 | WDT 计数器恢复初始值，置1有效 |

WDT 软件设置参考

- UC8088 看门狗计数器使用32.768KHz时钟为计数器源时钟，因此，即使系统处于SLEEP状态也依然会保持计数。

最大计数周期为2^32  * period(32.768KHz)  约等于 131072 秒。

需要注意的是，配置WDT使能后，需执行一次喂狗操作，才能开始正常工作。